1. Главный вид (слева) и вертикальные размеры

- Полная высота детали: 74.5 ± 0.15

- Межосевое расстояние верхнего и нижнего штуцеров: 40 ± 0.10

- Смещение верхней оси от края: 17 ± 0.1

- Вертикальные размеры крепежных отверстий (слева):

  - Общий габарит уступа: 19 ± 0.10

  - Расстояние между осями мелких отверстий: 14.5 ± 0.10

  - Диаметры ступенчатого отверстия: ∅ 9.6 (наружный) и ∅ 5.6 (внутренний).

  - Ниже указан диаметр фаски/резьбы: ∅ 12.5.

- Горизонтальные размеры слева:

  - Ширина фланца до оси отверстий: 14

  - Полная ширина основания: 28 ± 0.15

  - Ширина выступа с отверстиями: 11 ± 0.10

  - Расстояние между осями (горизонтальное): 7

  - Диаметр крепежных отверстий: 2 отв. ∅ 6.2

  - Размер внизу у наклонной грани: 9.62

- Типы резьбы на штуцерах:

  - Верхний: 7/8-14UNF

  - Нижний: 5/8-18UNF

2. Вид справа (продольный разрез)

- Полная длина верхней части: 30 ± 0.15

- Размеры верхнего отверстия (слева направо):

  - Диаметр расточки: \(\varnothing 18.3^{+0.10}\)

  - Глубина расточки: \(10.15^{+0.10}\)

- Размеры верхнего правого хвостовика:

  - Длина хвостовика: 11.5

  - Внутренний диаметр: \(\varnothing 14.4^{+0.10}\)

  - Внутренний диаметр узкой части: ∅ 11

  - Наружный диаметр проточки: \(\varnothing 18.2_{-0.10}\)

- Размеры нижнего правого хвостовика:

  - Длина хвостовика: 14.4

  - Внутренний центральный канал: ∅ 5

  - Расточка на конце: \(\varnothing 7.3_{-0.20}\) (внутренняя глубина 10 ± 0.10)

  - Наружный диаметр тонкого носика: ∅ 10 ± 0.10

  - Глубина внутренней ступени в хвостовике: 15

3. Нижний левый штуцер (выносной элемент 5/8-18UNF)

- Общая длина: 20 ± 0.3

- Внутренний канал: ∅ 7

- Размеры ступеней справа налево:

  - Первая ступень (длина): 10

  - Внутренняя расточка (длина): 13

- Размеры диаметров (вертикальный ряд слева):

  - Наружная резьба: 5/8-18UNF

  - Внутренние ступени: ∅ 15.5, ∅ 13.7, ∅ 9.7

- Шестигранник (вид с торца): размер под ключ S17 (справочный).

4. Нижний правый штуцер (выносной элемент 7/8-14UNF)

- Общая длина: 29.5 ± 0.3

- Размеры ступеней справа налево:

  - Длина резьбовой части: 10

  - Длина следующей ступени: 3

  - Глубина внутренней расточки: 13

- Внутренний канал: ∅ 11

- Размеры диаметров (вертикальный ряд слева):

  - Наружная резьба: 7/8-14UNF

  - Внутренние переходы: ∅ 19.3, ∅ 16.5, ∅ 14.1

- Шестигранник (вид с торца): размер под ключ S22 (справочный).

Какой именно конкретный узел или цифра вызывают у вас наибольшие сомнения? Я могу продублировать их точные допуски и значения.